ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ приготовления и хранения силосованного корма, включающий скашивание зелёных растений, подсушивание, погрузку в контейнеры из воздухонепроницаемой пленки, герметизацию контейнеров, вакуумирование их с целью уплотнения силосуемой массы, отличающийся тем, что сырую, предпочтительнее подсушенную зелёную массу растений собирают в валок и при помощи пресс-подборщика закатывают в рулон, загружают в контейнер из воздухонепроницаемой плёнки, снабжённый сверху открытой горловиной и снизу на стенке обратным клапаном, затем контейнер сначала герметизируют путём сваривания плёнки горловины и вакуумируют, отсасывая при этом вакуумным насосом через обратный клапан жидкую фракцию - сок и воздух, дополнительно уплотняя при этом зелёную массу рулона; перед скармливанием животным рулоны освобождают от плёнки, а затем силосованную массу измельчают; контейнеры с силосованным кормом хранят в местах, защищённых от попадания прямых солнечных лучей.