ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Динамометрический подшипниковый узел, содержащий первичный неэлектрический преобразователь преобразования вариации внешних нагружающих сил в упругие деформации и первичный электрический преобразователь преобразования упругих деформаций в пропорциональный электрический сигнал, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что первичный неэлектрический преобразователь выполнен сборным и состоящим из цилиндрического по форме корпуса с центрально-симметрично расположенным в нём подпружиненным нажимным элементом и взаимодействующей с ним упругодеформируемой кольцевой мембраной, при этом на наружной цилиндрической поверхности корпуса первичного неэлектрического преобразователя выполнена микрометрическая резьбовая поверхность, взаимодействующая с аналогичной поверхностью корпуса или промежуточной втулки подшипникового узла, а контактная поверхность нажимного элемента выполнена полусферической по форме с возможностью взаимодействия с торцовой поверхностью внешнего кольца напрессованного на вал радиально-упорного подшипника качения.