ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Модуль санитарно-технический, представляющий собой объемно-пространственный блок, включающий стены, пол, потолок и дверной проем, выполненный в одной из стен, содержащий сантехнический короб, инженерные коммуникации в виде вентиляционного канала и труб канализации, холодного и горячего водоснабжения, выполненных с возможностью подключения сантехнического оборудования, при этом стены выполнены в виде каркасной конструкции, обшитой листовым материалом, пол содержит захватные элементы для подъема и перемещения кабины, отличающийся тем, что пол выполнен в виде каркасной конструкции, обшитой листовым материалом, по которому выполнена гидроизоляция с заведением на стены, а каркасная конструкция заполнена теплозвукоизоляционным материалом.

2. Модуль санитарно-технический по п.1, отличающийся тем, что в качестве листового материала, которым обшита каркасная конструкция стен, использованы гипсокартонные листы.

3. Модуль санитарно-технический по п.1, отличающийся тем, что в качестве листового материала, которым обшита каркасная конструкция пола использованы цементно-стружечные плиты.

4. Модуль санитарно-технический по п.1, отличающийся тем, что по листовому материалу, которым обшита каркасная конструкция стен, выполнена гидроизоляция и отделка.

5. Модуль санитарно-технический по п.1, отличающийся тем, что по листовому материалу, которым обшита каркасная конструкция пола, выполнена отделка.

6. Модуль санитарно-технический по п.1, отличающийся тем, что инженерные коммуникации включают дренаж системы кондиционирования.

7. Модуль санитарно-технический по п.1, отличающийся тем, что сантехнический короб выполнен с ревизионными люками.

8. Модуль санитарно-технический по п.1, отличающийся тем, что сантехнический короб выполнен со съемными панелями.

9. Модуль санитарно-технический по п.1, отличающийся тем, что к инженерным коммуникациям подключены сантехнические приборы.