ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ профилактики и ликвидации загрязнения почв, воды и воздуха, при проведении буро-взрывных работ, включающий воздействие на пылегазового облако воздушно-водяными струями самоходными вентиляторными установками, создающие одновременно воздушные и водяные струи, отличающийся тем, что перед взрывом вокруг взрываемого блока на безопасном расстоянии устанавливают самоходные вентиляторные установки, располагают на линиях, проведенных через центр взрываемого блока и образующие в точке пересечения друг с другом угол не менее одного радиана, в момент производства взрыва включают не менее шести установок и начинают подачу воздушных и водяных струй, продолжительность подачи воздушных и водяных струй устанавливают в соответствии со временем достижения ПДК пыли и газов в пылегазовом облаке.