ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Гелиотепловой аккумулирующий водоем для систем отопления, содержащий поплавки с термозависимой пружиной и эластичными боковинами, ваккумированную внутреннюю полость часть которой заполнена водой или иной жидкостью с высоким теплопоглощением, отличающийся тем, что эластичные боковины поплавка в центре снабжены эластичными сильфонами, выступающими наружу от его эластичных стенок, для термозависимого изменения объема поплавка к торцевым поверхностям эластичных сильфонов прикреплена термозависимая пружина с памятью формы, сжимающаяся при повышении температуры до порогового значения и раздвинутой в исходное состояние при температуре в водоеме ниже порогового значения, рабочий ход термозависимой пружины поплавка обеспечивает отрицательную плавучесть поплавка при сжатии для его погружения на дно водоема а в исходном положении при раздвинутой пружине поплавок имеет положительную плавучесть, а также число поплавков в водоеме выбрано не менее ста на каждый кубометр воды.