ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фильтр тока обратной последовательности, содержащий первый и второй герконы, исполнительный орган, первую и вторую обмотки, намотанные на первый и второй герконы, соответственно, первый усилитель, подключенный ко второй обмотке, первую фазоповоротную схему, входами подключенную к выходам первого усилителя, а выходами, через первый регулировочный резистор – к первой обмотке, причем первый и второй герконы с первой и второй обмотками закреплены на пересечении горизонтальной и первой вертикальной плоскостей N1 так, что центр тяжести первого совпадает с точкой с координатами

h=1,155d, γ1=arctg1,4h2+0.4d2dhи x1=0

(в вертикальной плоскости), а второго – с точкой с координатами

h=1,155d, x2=2d, γ2=arctg1,6h2+4d21.2dh

где h – расстояние в вертикальной плоскости N1 от первой горизонтальной линии, проходящей через центры тяжести герконов, до плоскости F, в которой расположены токопроводы, γ1 (γ2) – угол между первой горизонтальной линией и продольной осью первого (второго) геркона, х1 (х2) – расстояние от центра тяжести первого (второго) геркона до первой вертикальной линии, проходящей через центр токопровода фазы А, d – расстояние между проводниками соседних фаз, отличающийся тем, что третий и четвертый герконы расположены в той же горизонтальной плоскости на ее пересечении с второй вертикальной плоскостью N2, находящейся от первой на расстоянии Ɩ, третий и четвертый герконы закреплены под углами γ3 и γ4 к второй горизонтальной прямой, проходящей через их центры тяжести, и на расстояниях х3 и х4 от второй вертикальной линии, проходящей через центр токопровода фазы А и пересекающей вторую горизонтальную линию, причем х3=х1, х4=х2 и γ3=γ1, γ4=γ2, контакты первого и четвертого герконов подключены к входу элемента ИЛИ, выход которого подключен к прямому входу элемента И с одним инверсным входом, логическая часть подключена к выходу элемента И с одним инверсным входом, а выходом к исполнительному органу, третья и четвертая обмотки намотаны на третий и четвертый герконы, соответственно, второй усилитель подключен к третьей обмотке, вторая фазоповоротная схема входами подключена к выходам второго усилителя, а выходами, через второй регулировочный резистор – к четвертой обмотке, блок сравнения входами подключен к выводам первой и четвертой обмоток, а выходом к блоку сигнализации и инверсному входу элемента И с одним инверсным входом.