ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Чизельный рабочий орган для основной обработки почвы и внутрипочвенного внесения жидких минеральных удобрений, содержащий вертикальный, наклонный и горизонтальный участки, причем наклонный участок каждой стойки-ножа снабжен спереди, считая по ходу движения, съемными лезвиями, а сзади - прямоугольным трехсекционным рассеивателем удобрений, который обеспечивает равномерное распределение удобрений внутри почвы лентой на глубины 60...80, 160...180, 230...250 мм, при этом сменные лезвия, закрепленные в наклонной части чизельного рабочего органа на его передней фронтальной стороне, выполнены в виде накладки клиновой формы, имеющей площадь обращенной вниз грани в 2,2...2,5 раза меньшую, чем площадь обращенной вверх грани накладки клиновой формы, отличающийся тем, что закреплённые на наклонном участке стойки-ножа с передними лезвиями боковые горизонтальные ножи, выполнены из пластины толщиной 10-12 мм, при этом нижний нож установлен на уровне нижнего конца первого рассеивателя удобрений чизельного рабочего органа с вылетом за пределы крепёжной части в заднем направлении N1=20-40 мм, средний нож, которой установлен на уровне нижнего конца второго рассеивателя, с вылетом за пределы крепёжной части в заднем направлении N2=N1+30 мм и третий верхний нож установлен с вылетом за пределы крепёжной части в заднем направлении на соответственно N3=N2+30 мм, причем в боковой торцевой плоскости-грани каждого ножа, которая ближе к стойке, на расстоянии 20-40 мм от задней плоскости-грани ножа высверлено внутрь в направлении перпендикулярном направлению движения агрегата горизонтальное цилиндрическое глухое отверстие диаметром 3-5 мм, образующее так называемую цилиндрическую полость ножа, глубина которой меньше на 10-30 мм длины ножа, измеренной в направлении перпендикулярном направлению движения агрегата и равной 180-220 мм, а в задней торцевой поверхности-грани ножа выполнена тонкая глубокая горизонтальная щель-прорезь высотой 0,5-2,0 мм, которая по всей своей высоте пересекается и сообщается с цилиндрической полостью в её верхней части, создавая общую тонкую рабочую зону для плоского равномерного внесения ЖМУ, при этом горизонтальная щель-прорезь в горизонтальной проекции своим внешним, по отношению к стойке, концом выполнена с закруглением радиусом 80-110 мм и этот конец полости горизонтальной щели-прорези находится на пересечении внешней боковой торцевой плоскости-грани каждого ножа и его задней плоскости-грани, причем к данным ножам подводятся, расположенные за вертикальным и наклонным участками каждой стойки-ножа, патрубки для распыление жидких минеральных удобрений, подсоединенные к цилиндрическим глухим отверстиям диаметром 3-5 мм, образующими цилиндрическую полость.