ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Асфальтоходный башмак содержащий привулканизованную к опорной пластине подушку из полимера включающую ограничительные и фиксирующий элементы для закрепления ее на посадочных местах и сохранения заданного положения при работе, отличающийся тем, что опорная пластина имеет подковообразную форму в сечении с поперечным стержнем в центре, ограничительные элементы подушки из полимера повторяют внутреннюю форму грунтозацепа трака, а фиксирующий элемент подушки из полимера выполнен в форме клина входящего в центральное углубление трака, который распираясь самоустанавливается в нем.