ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Быстросъёмный асфальтоходный башмак содержащий привулканизованную к опорной пластине подушку из полимера включающую ограничительные и фиксирующий элементы для закрепления ее на посадочных местах и сохранения заданного положения при работе, отличающийся тем, что на опорной пластине закреплены выталкивающие элементы резьбовым соединением и центральный стержень, сама опорная пластина имеет подковообразную форму в сечении и вместе с подушкой из полимера имеет сквозные отверстия расположенные вдоль хода выталкивающих элементов, ограничительные элементы подушки из полимера повторяют внутреннюю форму грунтозацепа трака, а фиксирующий элемент подушки из полимера выполнен в форме клина входящего в центральное углубление трака с натягом.