ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Учебный тренажер боевых расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС), содержащий рабочее место руководителя тренировки ЗРС, компьютерные тренажеры расчетов пусковых установок и компьютерный тренажер расчета многоканальной станции наведения ракет, отличающийся тем, что в него дополнительно введены: компьютерный тренажер расчета командного пункта, выполненный с возможностью формирования общего массива единой трассовой информации с признаками опознавания и распознавания обрабатываемых целей и отбора из числа наблюдаемых наиболее опасных целей, а также с возможностью выдачи целеуказания для поражения целей; компьютерный тренажер расчета радиолокационной станции секторного обзора, выполненный с возможностью совершения регулярного поиска в секторе β×ε от 0 до 80°, центр которого соответствует угловым координатам целеуказания, где β - азимут, ε - угол места, или с возможностью совершения кругового обзора воздушного пространства в секторе β×ε = (0-360)° × от 0 до 55°, обнаружения, завязывания и сопровождения трассы целей, опознавания госпринадлежности обнаруженных целей, распознавания их типа; компьютерный тренажер расчета радиолокационной станции кругового обзора, выполненный с возможностью совершения кругового обзора, обнаружения, завязывания и сопровождения трассы целей, опознавания госпринадлежности и распознавания типа целей; автоматизированное рабочее место руководителя тренировки боевых расчетов ЗРС выполнено с возможностью работы как в режиме комплексной тренировки на всем учебном тренажере, так и в режимах комплексной тренировки расчета многоканальной станции наведения ракет или автономной тренировки расчета командного пункта, а также динамической корректировки фоно-целевой обстановки в процессе выполнения учебно-тренажерных заданий с целью оперативного моделирования разнообразных ситуаций, при этом рабочее место руководителя соединено через с коммутатор Ethernet с компьютерными тренажерами расчета командного пункта, расчета радиолокационной станции секторного обзора, расчета радиолокационной станции кругового обзора, расчета многоканальной станции наведения ракет и расчетов пусковых установок, компьютерный тренажер расчета командного пункта соединен с компьютерными тренажерами расчета радиолокационной станции секторного обзора, расчета радиолокационной станции кругового обзора и расчета многоканальной 2 станции наведения ракет, а компьютерный тренажер расчета радиолокационной станции секторного обзора связан с компьютерным тренажером расчета многоканальной станции наведения ракет, который, в свою очередь, соединен с компьютерными тренажерами расчетов пусковых установок, образовывая тем самым единую цифровую сеть Ethernet учебного тренажера боевых расчетов зенитной ракетной системы.