ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Подземный пункт принудительного центрирования, включающий гнездо для установки маркшейдерского прибора установленное на вертикальной стенке горной выработки, отличающийся тем, что на вертикальную стенку прикрепляется прямоугольная металлическая плита на высоте одного метра от почвы выработки, причем к ней шарнирно соединены треугольный упор и прямоугольный металлический столик перпендикулярный металлической плите, для установки прибора, причем гнездо для установки маркшейдерского прибора, с фиксированными планововысотными координатами, размешенным под указанным центром на потолочине горной выработки.