ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Малогабаритное динамометрическое устройство для измерения в процессе функционирования технологического оборудования усилий нагружения и деформаций в несущих стыках пар сопрягаемых деталей, содержащее корпус, состоящий из первичного неэлектрического и первичного электрического преобразователей сборный измерительный преобразователь и усилительно-преобразовательное устройство, ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ тем, что первичный неэлектрический преобразователь сборного измерительного преобразователя выполнен в виде консольно закреплённого Г-образного рычага с горизонтально ориентированным удлинённым плечом и под углом 90° к нему ориентированным и направленным вниз укороченным плечом-шторкой, к горизонтальному плечу рычага прикреплён подвижный контактный наконечник с возможностью изменения своего положения по длине рычага и фиксации достигнутого уровня, первичный электрический преобразователь сборного измерительного преобразователя выполнен в виде оппозитно расположенных фотоизлучателя и фотоприёмника сигналов, при этом в качестве фотоизлучателя использован светодиод инфракрасного излучения, например, типа АЛ107А, а в качестве фотоприёмника перекрываемого плечом-шторкой светового излучения использован бескорпусный транзистор с незадействованным выводом базы, например, типа 2Т202Б-1.