ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Оптический винт-датчик, содержащий полый корпус с наружной крепёжной резьбовой поверхностью и шестигранной головкой под ключ, а также сборный упруго-чувствительный элемент, состоящий из нагружающего стержня с контактным наконечником, расположенного вдоль корпуса удлинённого по форме разноплечего механического промежуточного преобразователя с создающим предварительный натяг и опору преобразователю регулировочным винтом и первичный электрический преобразователь в виде оппозитно расположенных и образующих оптопару фотоэлементов, при этом нижнее плечо механического промежуточного преобразователя консольно защемлено внутри корпуса с возможностью пространственно-криволинейного перемещения всего преобразователя под действием внешних нагружающих сил, фотоизлучатель оптопары размещён в головке корпуса, а оппозитно к нему расположенный фотоприёмник прикреплён к консольному концу второго плеча механического преобразователя, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что нагружающий стержень сборного упруго-чувствительного элемента выполнен поворотным, при этом на его противоположной от контактного наконечника стороне изготовлена ориентированная по спирали Архимеда грань с возможностью её взаимодействия с нижним плечом механического промежуточного преобразователя, последний выполнен Z-образно криволинейно изогнутым по форме с консольно защемлённым нижним плечом и, направленным в противоположную от него сторону и взаимодействующим с регулировочным винтом, верхним плечом преобразователя, на консольном конце которого размещён фотоприёмник оптопары, а на резьбовой поверхности корпуса дополнительно изготовлен прямоугольный паз, внутри которого перемещается выполненный с возможностью изменения и фиксации своего положения внутри паза держатель с регулировочным винтом.