ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Динамометрический винт-датчик, содержащий корпус с наружной резьбовой поверхностью и первичным неэлектрическим преобразователем в виде упругодеформируемой под действием внешних нагружающих сил поверхности, а также первичный электрический преобразователь, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что корпус выполнен в виде укороченной цилиндрической части с наружной резьбовой поверхностью и соединённой с ней протяжённой прямоугольной упругодеформируемой перемычкой шестигранной головкой под ключ, в головке изготовлены вертикально относительно оси симметрии ориентированные сквозные отверстия, а в цилиндрической части корпуса на одном уровне со сквозными изготовлены глухие отверстия, в состав винта-датчика дополнительно введена вилка с протяжёнными квадратными по форме консольными плечами, выполненными с возможностью прохода через сквозные отверстия головки и взаимодействия с глухими отверстиями цилиндрической части винта, а в качестве первичного электрического преобразователя использованы размещённые на поверхности прямоугольной перемычки в зоне её наибольших деформаций малобазные электротензопреобразователи.