ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Токарный самоцентрирующий клиновой патрон, содержащий корпус и размещённые в нём основные кулачки, сухари и оснащённые магнитострикционными движителями рабочие кулачки, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что каждый из трёх рабочих кулачков выполнен сборным и состоящим из прикреплённого к сухарю Г-образного рычага, с которым взаимодействует радиально ориентированный стержень, расположенной вокруг центральной части стержня и заключённой в броневой магнитопровод катушки, расположенного зеркально-симметрично относительно Г-образного рычага Г-образного силового чехла и сменной губки, магнитострикционный стержень своим нижним резьбовым концом и силовой чехол своим нижним концом прикреплены к взаимодействующей с обрабатываемой на токарном станке деталью сменной губке, в пространстве между малыми плечами Г-образного рычага и Г-образного силового чехла размещён упругодеформируемый элемент, например, тарельчатая пружина, верхний резьбовой конец магнитострикционного стержня через отверстия в упругодеформируемом элементе и малом плече Г-образного силового чехла связан с крепёжной гайкой, при этом стержень изготовлен из магнитострикционного материала с положительной магнитострикцией, например, из пермендюра марки 50КФ2, а тарельчатая пружина изготовлена из материала со стабильными упругими характеристиками, например, из пружинно-рессорной стали 65Г.