ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Токарный самоцентрирующий клиновой патрон, содержащий корпус и размещённые в нём основные кулачки, сухари и оснащённые магнитострикционными движителями рабочие кулачки, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что каждый из трёх рабочих кулачков выполнен сборным и состоящим из прикреплённого к сухарю Г-образного рычага, с которым взаимодействует радиально ориентированный стержень из магнитострикционного материала с изготовленным в нём в нижней части опорной галтелью и верхней резьбовой ступенью, стакана магнитопровода из магнитомягкой стали с расположенными внутри стакана прямоугольно-контурным по форме элементом с квадратными в поперечном сечении попарно-оппозитно расположенными сторонами из магнитострикционного материала и, охватывающих стержень и две боковые стороны элемента, катушек, стержень галтелью прикреплён к пазу замыкающей стакан магнитопровода нижней силовой пластине и, располагаясь внутри отверстий в прямоугольно-контурном элементе и стакане, прикреплён нажимной гайкой к малому плечу Г-образного рычага, при этом стержень изготовлен из материала с отрицательным знаком магнитострикции, например, из никеля, а прямоугольно-контурный элемент изготовлен из материала с положительным знаком магнитострикции, например, из пермендюра К49Ф2.