ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ повышения сейсмостойкости вертикальных стальных цилиндрических резервуаров применением предварительно натяженной обмотки отличающийся тем, что навивают на корпус стального вертикального цилиндрического резервуара высокопрочную стальную проволоку и/или нити из композитного материала, причем навивку осуществляют под углом к продольной оси оболочки либо в кольцевом направлении без наклона.

2. Способ повышения сейсмостойкости вертикальных стальных цилиндрических резервуаров по п.1 отличающийся тем, что при навивке предусматривают шаг навивки, а также усилие навивки, соответствующее 75% от критического разрывного усилия намотки.