ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Безгильзовый боевой патрон, содержащий металлическую оболоченную пулю, внутри которой расположен пороховой заряд, капсюль и молоточек, отличающийся тем, что пуля выполнена цилиндрической полостью, расположенной вдоль ее продольной оси, внутри цилиндрической полости расположен пороховой заряд, с тарельчатым капсюлем, а вершина полости имеет сферическую форму с наружными и внутренними винтовыми ребрами для вращения пули при полете, основание пули имеет круговой фигурный канал и выступ для выбрасывания патрона при осечке или отказе и плотно закрывается сгораемой фольговой крышкой.