ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Умножитель чисел на шестнадцать по модули, содержащий сумматор, мультиплексор, отличающийся тем, что введены формирователь кратных по модулю, где формируются значения 15Р,14Р,...,Р и 15P,14P,...2P и P, схемы сравнение СС-1 ÷ СС-7, блоки логических схем И,ИЛИ,НЕ; число Х со сдвигом на четыре разряда в сторону страшего разряда (A=16X) подается на левые входы схем сравнение СС-7÷CC-1 и левые входы сумматора СМ; значения обратных кодов 15P÷P с выходов формирователя кратких модули Р через логических схем подаются на правые входы схем сравнение СС-1÷СС-7, где они сравниваются с А=16Х и в результате значение одного обратного кода из 15P÷P подаются на правые входы сумматора СМ.