ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Конвейерное устройство модульного возведения чисел в квадрат, содержащее регистры для приема возводимых чисел в квадрат и модуля, формирователя частичных и промежуточных остатков, отличающееся тем, что дополнительно для каждой ступени конвейера введены буферные регистры, которые на входах связаны с выходами логических блоков, а выходы связаны с логическими блоками следующей ступени и с буферами регистров следующий ступени.