ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Умножитель числа на двухразрядный код по модулю, содержащей сумматор и мультиплексор, отличающийся тем, что в состав умножителя введены сумматоры СМ1 и СМ2, схемы сравнений СС-1 и СС-2, блоки логических схем И1-И4, ИЛИ1 и блоки схем ИЛИ2, ИЛИ3, а так же логические схемы И5 и И6, число А в зависимости от значений битов двухразрядного кода bi+1bi со сдвигом на один назад и без сдвига подается на входы сумматора СМ1, где формируется сумма С, который подается на левые входы сумматора СМ2, на правые входы сумматора СМ2 подаются значения 2P либо P в зависимости от соотношений числа С со значениями модуля 2P и P, которые сравниваются на схемах сравнения СС-1 и СС-2.