ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Умножитель чисел на трехразрядный двоичный код по модулю, содержащий сумматор и мультиплексор отличающийся тем, что в состав умножителя введены сумматоры СМ1÷СМ3, схемы сравнения СС-1÷СС-4, блоки схем И1÷И15, ИЛИ1÷ИЛИ6, логические схемы И16÷И20, где число Х в зависимости от значений трехразрядного кода b2b1b0 со сдвигом на два и один разряд и без сдвига подается на входы сумматоров СМ1 и СМ3, где формируется сумма C=4Xb2+2Xb1+Xb0, которая подается на левые входы сумматора СМ3, на правые входы сумматора СМ3 подается одно значение из набора 6P,5P,4P,3P, 2P, P в зависимости от соотношения числа С со значением модулей Р÷6Р, которые сравниваются на схемах сравнения СС-1÷СС-4.