ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Шагающий механизм транспортного средства, содержащий четырехзвенный прямолинейно-направляющий механизм, отличающийся тем, что механизм дополнен кулисой, причем длины звеньев четырехзвенного прямолинейно-направляющего механизма выбраны таким образом, что при равномерном вращении кривошипа шатунная точка на прямолинейном участке траектории также двигается также равномерно, а кулиса совершает равномерное поступательное движение.