ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Разбуриваемый пакер компрессионного типа с двунаправленными клиньями, содержащий верхний клин и нижний клин, а также резиновый цилиндр, отличающийся тем, что пакер изготовлен из легко шлифуемого чугуна с шаровидным графитом и включает в себя центральную трубку, на середину которой насажен резиновый цилиндр; в верхней части резинового цилиндра на центральной трубке сверху вниз насажены верхняя уплотнительная втулка, верхний клин, верхний конус, купольная скоба с наружной резьбой, купольная скоба с внутренней резьбой и гнездо резинового цилиндра; верхняя уплотнительная втулка зафиксирована на центральной трубке с помощью предохранительного срезного штифта, а между средней и нижней частью верхней уплотнительной втулки и центральной трубкой установлено верхнее стопорное кольцо; верхний конус зафиксирован на центральной трубке с помощью конического срезного штифта; в нижней части резинового цилиндра на центральной трубке сверху вниз насажены гнездо резинового цилиндра, купольная скоба с наружной резьбой, купольная скоба с внутренней резьбой, нижний конус, нижний клин и нижнее соединение; при этом нижний конус установлен на центральной трубе с помощью конического срезного штифта, а нижнее соединение зафиксировано на центральной трубе зажимным винтом.

2. Разбуриваемый пакер компрессионного типа с двунаправленными клиньями по п.1, отличающийся тем, что между верхним конусом или/и нижним конусом и центральной трубкой установлены защелки.

3. Разбуриваемый пакер компрессионного типа с двунаправленными клиньями по п.1, отличающийся тем, что поперечное сечение места сцепления купольной скобы с наружной резьбой и купольной скобы с внутренней резьбой выполнено полукруглым.

4. Разбуриваемый пакер компрессионного типа с двунаправленными клиньями по п.1, отличающийся тем, что торцевая поверхность гнезда резинового цилиндра полностью загерметизирована.

5. Разбуриваемый пакер компрессионного типа с двунаправленными клиньями по п.1, отличающийся тем, что верхняя уплотнительная втулка снабжена защелкивающим механизмом, а верхняя часть центральной трубки снабжена стопорной резьбой.

6. Разбуриваемый пакер компрессионного типа с двунаправленными клиньями по п.1, отличающийся тем, что наружные края верхней уплотнительной втулки и нижнего соединения имеют не менее одного полукруглого паза по окружности.

7. Разбуриваемый пакер компрессионного типа с двунаправленными клиньями по п.1, отличающийся тем, что верхний конец центральной трубки и нижний конец нижнего соединения имеют вогнутые и выпуклые пазы.

8. Разбуриваемый пакер компрессионного типа с двунаправленными клиньями по п.1, отличающийся тем, что между нижней частью центральной трубки и нижним соединением установлен блок предотвращения вращения.

9. Разбуриваемый пакер компрессионного типа с двунаправленными клиньями по п.1, отличающийся тем, что в нижней части центральной трубки между зажимным винтом и блоком предотвращения вращения установлено уплотнительное кольцо 0-образной формы.