ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство для уплотнения снега, содержащее платформу с выполненным на днище вдоль направления её перемещения клиновым полозом, а также размещённый на платформе балластный груз ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ тем, что в состав устройства дополнительно введён связанный с первым второй полоз, каждый из полозов выполнен сборным в виде протяжённого клина с двумя параллельными, одно под одним расположенными плечами, отделёнными друг от друга односторонне открытой внутренней прорезью, заканчивающейся на противоположном конце полукруглой выкружкой, к внешним сторонам верхних плеч клиньев на уровне выкружек прикреплена взаимодействующая с днищем платформы цилиндрическая штанга, по обе стороны от которой на внешних сторонах верхних плеч клиньев расположены взаимодействующие с днищем платформы упругодеформируемые элемента, например, криволинейные односторонне выгнутые шайбы, платформа выполнена в виде односторонне открытого прямоугольного короба с попарно-оппозитно расположенными боковыми гранями и внутренним рабочим пространством с помещённым в нём балластным грузом, выполненным в виде двух протяжённых закрытых на торцах сборных цилиндров длиной, равной ширине рабочего пространства платформы с заполненными на 2/3 внутреннего объёма, металлическими шарами, при этом торцы цилиндров балластного груза попарно связаны между собой упругодеформируемыми звеньями, например, пружинами сжатия, а клинья полозов, упругодеформируемые элементы и звенья изготовлены из материала со стабильными упругими характеристиками, например, из пружинно-рессорной стали 65Г.