ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1 Лабиринтный дезинтегратор для измельчения различных твердых материалов, состоящий из корпуса в виде обечайки с зеркально расположенными верхним и нижним дисками, отличающийся тем, что верхний диск жестко и герметично закреплен обечайке, а нижний диск насаженный приводной вал имеет разъемное муфтовое соединение.

2 Лабиринтный дезинтегратор для измельчения различных твердых материалов по п.1, отличающийся тем, что для создания определенной жесткости и вибрации между рамой крепления вращающегося диска и станиной предусмотрены резиновые прокладки определенной жесткости.

3 Лабиринтный дезинтегратор для измельчения различных твердых материалов по п.1, отличающийся тем, что для регулирования зазора между дисками, на шейке вала нижнего диска предусмотрен набор калиброванных регулировочных шайб.

4 Лабиринтный дезинтегратор для измельчения различных твердых материалов по п.1, отличающийся тем, что углы боковых поверхностей лабиринтов, а также шаг лабиринтов имеют определенное значение, которые придают процессу размалывания закономерный характер.

5 Лабиринтный дезинтегратор для измельчения различных твердых материалов по п.1, отличающийся тем, что нижний размалывающий диск выполнен массивным для того, чтобы он при вращении работал и как горизонтальный маховик с мощным моментом инерции, частично разгружающего работу электродвигателя.

6 Лабиринтный дезинтегратор для измельчения различных твердых материалов по п.1, отличающийся тем, что резиновые прокладки определенной жесткости между лапами крепления электродвигателя и вертикальными стойками создают вибрацию малой амплитуды и повышенной частоты для создания между боковыми стенками лабиринтов и размалываемым материалом короткие раскалывающие удары.

7 Лабиринтный дезинтегратор для измельчения различных твердых материалов по п.1, отличающийся тем, что число оборотов вращающегося диска n=1500 об/мин рассчитан для продвижения размалываемых материалов через боковые стенки лабиринтов необходимыми центробежными силами инерции.