ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Грузовое устройство для перевозки жидких, твердых и/или сыпучих грузов, включающее раму с механизмом сцепки с автомобилем, контейнеровозную площадку, колесную подвеску, наружный корпус, имеющий форму прямоугольного грузового контейнера, внутреннее пространство которого разделено листом по горизонтали с размещением нижнем грузовом отсеке многоразовой цистерны с необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, заливной и сливной арматурой, отличающееся тем, что контейнеровозная площадка изготовлена многоуровневой, так как в технически возможных местах вместе с рамой опущена до минимально возможного уровня, позволяющего осуществлять перевозки по дорогам общего пользования, цистерна изготовлена жесткой и симметричной относительно продольной вертикальной плоскости с одним отсеком или несколькими отсеками, разделенными поперечными перегородками, причем низ цистерны в продольном направлении повторяет контур контейнеровозной площадки, а верх в продольном направлении выполнен ровным с как минимум одним технологическим люком для осмотра и обслуживания цистерны, при этом лист над нижним грузовым отсеком оснащен как минимум одним технологическим закрывающимся окном для доступа к соответствующему технологическому люку, ширина цистерны изготовлена как минимум в 1,5 раза больше высоты цистерны, при этом центр тяжести цистерны после фиксации на раме смещен относительно ее вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось, не более чем на 20 см.

2. Грузовое устройство для перевозки жидких, твердых и/или сыпучих грузов по п.1, отличающееся тем, что для закрытия каждого окна использована как минимум одна распашная, сдвигающаяся или поворотная дверца.

3. Грузовое устройство для перевозки жидких, твердых и/или сыпучих грузов по одному из пунктов п.1 или п.2, отличающееся тем, что низ контейнеровозной площадки в местах, подвергающихся наибольшему внешнему воздействию при перевозке цистерны, усилено более толстыми металлическими листами.