ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Измерительная головка, содержащая цилиндрический корпус, закрывающую корпус крышку, расположенный внутри корпуса измерительный преобразователь и связанный с ним измерительный стержень с контактным наконечником на консольном конце, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ тем, что измерительная головка дополнительно оснащена размещёнными внутри корпуса переходником и связанной с ним плоскими пружинами серьгой с прикреплённым к ней измерительным стержнем, в качестве измерительного преобразователя использована фотоэлектрическая оптопара с оппозитно расположенными излучателем и приёмником светового потока, при этом излучатель размещён в крышке, а приёмник во фланце переходника, к серьге своими боковыми вертикально ориентированными гранями прикреплена дополнительно введённая в состав головки П-образная шторка с возможностью перекрытия соединяющей боковые грани горизонтально ориентированной верхней гранью шторки светового потока от излучателя к приёмнику, интенсивность которого варьируется при угловом смещении серьги со стрежнем относительно переходника при взаимодействии контактного наконечника измерительной головки с объектом измерения.