ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Одноплоскостной датчик угла наклона, содержащий поворотный коробчатый корпус, базирующуюся на точечной опоре сборного магнитоэлектрического демпфера вертикально-ориентированную пластину-маятник, выполненную с возможностью её независимо от поворота корпуса вертикального самоустановления и связанные с корпусом и равноудалённо по обеим сторонам от пластины-маятника расположенные боковые пластины, при этом демпфер выполнен состоящим из кольцевого постоянного магнита, рамки и, соединённой одним концом с рамкой, а другим – с кольцевым постоянным магнитом, спиральной пружины, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что в состав датчика дополнительно включены равновеликая по жёсткости первой вторая спиральная пружина и две, прикреплённые к корпусу равноудалённо от пластины-маятника расположенные точечные опоры, при этом боковые пластины своими геометрически-равновесными точками базируются на дополнительных точечных опорах с возможностью независимо от поворота корпуса вертикального их самоустановления, а расположенная между рамкой и постоянным магнитом вторая пружина ориентирована навстречу первой направлением изгиба своей спирали.